Drabiny mocowane na stałe

## Zakres stosowania drabin pionowych:

- Bezpieczne wejście na budynki, duże maszyny i regały przy pracach remontowo-konserwacyjnych i inspekcjach.

- Bezpieczna droga ucieczki z budynków w razie pożaru lub innych krytycznych sytuacji.

Przepisy prawa i normy:

- DIN 18 799-1 (drabiny pionowe do celów inspekcyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obiektach budowlanych).

- EN ISO 14122-4 (systemy dojście do maszyn i zespołów maszyn).

- DIN 14 094-1 (pożarnictwo – wyposażenie do ratowania życia w razie zagrożeń).

- Zasady zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy.

Istotne wymagania:

- W przypadku drabin awaryjnych nie dopuszcza się montowania urządzeń zabezpieczających przed spadkiem.

### Zakres stosowania drabin szybowych:

- Bezpieczne zejście przy pracach inspekcyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w oczyszczalniach ścieków, instalacjach doprowadzających wodę pitną, wysypiskach, zbiornikach retencyjnych i innych obiektach z szybami.

Przepisy prawa i normy:

- EN 14 396 (drabiny pionowe montowane na stałe w szybach).

- DIN 19 572 (wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem w szybach).

- Przepisy bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

- Zasady zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy.

Istotne wymagania:

- W przypadku zagrożenia spadkiem z wysokości przekraczającej 5 m na obiektach budowlanych, wymagane jest wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem.

- W przypadku zagrożenia spadkiem z wysokości przekraczającej 3 m przy maszynach, wymagane jest wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem.

- W razie zagrożenia gazami lub oparami, względnie niedoborem tlenu, wymagane jest wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem.

- Pomosty spoczynkowe rozmieszczone powinny być co 10 m.

Drabiny pionowe

Drabiny pionowe jednoelementowe

• Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub

nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4.

• Perforowane szczeble w wersji aluminiowej 30 x 30 mm.

• W wersji stalowej szczeble z otworami 30 mm.

• Zewnętrzna szerokość drabiny: 520 mm. Wymiary podłużnic 60x20mm.

• W dostawie zawarte są elementy konstrukcyjne do zmontowania na miejscu.

• Prosty montaż dzięki połączeniom śrubowym.

• Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.

• W zestawie zawarte są tylne pałąki zabezpieczające przed spadkiem (przy

wysokości pionu powyżej 5 m).

• Dostawa nie obejmuje kołków i śrub do mocowania do ścian. Podłoże musi

mieć nośność wystarczającą na przyjmowanie występujących sił i nacisków.

Drabiny pionowe wieloelementowe

• Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub

nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094, BGV D 36 i EN ISO 14122-4.

• Perforowane szczeble w wersji aluminiowej 30 x 30 mm.

• W wersji stalowej szczeble z otworami 30 mm.

• Wymiary belki: 60 x 25 mm.

• Zewnętrzna szerokość drabiny: 520 mm. Wymiary podłużnic 60x20mm.

• W dostawie zawarte są elementy konstrukcyjne do zmontowania na miejscu.

• Prosty montaż dzięki połączeniom śrubowym.

• Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.

• W zestawie zawarte są tylne pałąki zabezpieczające przed spadkiem (przy

wysokości pionu powyżej 5 m).

• Dostawa nie obejmuje kołków i śrub do mocowania do ścian. Podłoże musi mieć

nośność wystarczającą na przyjmowanie występujących sił i nacisków.